T/ZZB 2344-2021《弹性固定式交通分隔栏》

“浙江制造”标准修订说明

一、修订背景

T/ZZB 2344-2021《弹性固定式交通分隔栏》“浙江制造”标准的“规范性引用文件”中部分标准已更新，需对标准进行全面修订，使其持续满足合规性、必要性、先进性、经济性与可操作性等“五性”要求。

二、修订说明

1.工作组组建情况

标准起草单位：浙江省三门县东海橡胶厂，浙江数智交院科技股份有限公司，浙江橙塑科技有限公司，浙江鼎海科技股份有限公司，杭州中安数联科技有限公司，三门县产品质量检验所，三门县橡塑行业协会，安吉县质量技术监督检测中心

标准主要起草人：吴海舰、刘拥辉、张苗、丁旭东、顾莉、黎贤滔、张涛、林洁、卢晶、鲁峰、朱巍峰。

2.修订情况

| 属性 | 要素 | 梳理情况 | 讨论情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协调 | 是否符合法律、法规、规章和产业政策 | 符合 | ICS 93.080.30，未查到2021年之后的强制性标准。标准仍符合法律、法规、规章和产业政策。 规范性引用文件“GB/T 531.2—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法、GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则、GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法” 这3项标准均更新，修改为“GB/T 39693.5 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第5部分：用便携式橡胶国际硬度计法测定压入硬度、GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则和GB/T 22040—2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法”。另外，新增“GB/T 1040.2塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件、GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件”2项标准，同时，修正GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定，去掉年代号。工作组研读了质量协会专家复审提出的意见，认真研究了更新的标准文本，修改对应的条款。具体详见标准复审稿征求意见稿红色字体部分。 |
|  | 国家强制和推荐执行的标准（包括强制性国家标准和推荐性国家、行业、地方标准）最新版本 | 符合 |  |
|  | 复审时国家强制和推荐执行的标准是否存在修订、废止、新增等变动情况 | 是 |  |
|  | 国家强制和推荐执行的标准如有变动，本标准是否符合最新要求 | 是 |  |
| 有效 | 引用文件修订、废止、新增等变动情况 | 有 |  |
|  | 引用文件如有变动，是否存在影响本标准的情形 | 有 |  |
| 先进 | 设计研发、原材料、工艺装备、检验检测等基本要求及质量承诺先进性情况 | 有变化 | 标准“GB/T 531.2—2009硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法”的更新，导致原浙江制造标准中表1 硬度的测试方法发生了变化。拉伸强度和扯断伸长率的测试方法删除年代号。 本次“浙江制造”标准涉及的技术要求主要参考JT／T 1033-2016 《交通分隔栏》和GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法，上述两项标准均已更新，且修改内容较多。经比对，本标准关键项目覆盖和指标水平情况仍具备先进性。 |
|  | 关键项目指标比对对象（国际、国内标准及实物、客户要求等） | 无变化 |  |
|  | 是否存在比对对象修订、废止、新增等变动情况 | 无 |  |
|  | 本标准关键项目覆盖和指标水平情况是否仍具备先进性 | 具备 |  |
| 其他情况 | / |  |  |

3.修订内容

本次“浙江制造”标准修订的内容主要有：

| 序号 | 属性 | 修改原因 | 章条号 | 原文 | 改为 | 主要技术变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效 | 标准更新 | 标准名称英语 | Flexible and fixed traffic divider | Flexible and fixed traffic separate railing | 不涉及 |
| 2 | 有效 | 标准更新 | 第2章 | GB/T 531.2—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法、GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则、GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 | GB/T 39693.5 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第5部分：用便携式橡胶国际硬度计法测定压入硬度、GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则和GB/T 22040—2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 | 不涉及 |
| 3 | 有效 | 标准更新 | 3.1 | 以高分子材料为主要原材料，具有回弹能力，固定于路面用于维护通行秩序、分隔交通的隔离栏杆。 | 以高分子材料为主要原材料，设置在公路上用于分隔机动车、非机动车和行人，具有回弹能力，固定于路面的分隔设施。 | 无 |
| 4 | 有效 | 标准更新 | 4.1 | 弹性固定式交通分隔栏由立柱、栏片、底座、柱帽及连接件等组成。立柱和栏片用螺母、螺栓等连接件连接，立柱经底座固定于地面或和砌体的金属预埋件连接。 | 交通分隔栏由底座、立柱、柱帽、栏片等组成，栏片由竖杆、连接片（件）、横杆等构件组成。立柱和栏片用螺母、螺栓等连接件连接，立柱经底座固定于地面或和砌体的金属预埋件连接。 | 无 |
| 5 | 有效 | 标准更新 | 4.2 | - 按产品用途划分： - a)设置于道路中央，分隔对向交通的分隔栏,代号为ZY； - b)设置于道路机动车道与非机动车道之间，用于分隔机动车和非机动车交通的分隔栏,代号为 JF； - c）设置于道路主路和辅路之间，用于分隔主路交通和辅路交通的分隔栏,代号为ZF； - d)用于分隔行人和机动车、行人和非机动车交通的分隔栏,代号为RC； - e)用于禁止通行区域的分隔栏，代号为JZ。 | - 按产品用途划分 - ——机动车分隔栏，代号为JD； - ——机非分隔栏，代号为JF； - ——行人分隔栏，代号为XR。 | 无 |
| 6 | 有效 | 标准更新 | 表1 检测方法 | GB/T 531.2—2009 GB/T 4472—2011 GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.1-2018 | GB/T 39693.5 GB/T 4472 GB/T 1040.1 GB/T 1040.1 | 无 |
| 7 | 有效 | 标准更新 | 6.1.1 | - 交通分隔栏表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。 | - 交通分隔栏表面应平整、色泽均匀，不应有起皱、裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、增强材料裸露和表面发黏，无明显的划痕、变形及其他缺陷。 | 无 |
| 8 | 有效 | 标准更新 | 6.2 | 结构尺寸及精度要求 | 结构尺寸及允许偏差要求 | 无 |
| 9 | 有效 | 标准更新 | 6.3 | 经耐温度交变性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于 80%。 | 经耐温度交变性能测试后，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹等缺陷，性能保留率应不小于80%。 | 无 |
| 10 | 有效 | 标准更新 | 6.4 | 经耐高温湿热性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于 80%。 | 经耐高温湿热性能测试后，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹等缺陷，性能保留率应不小于80%。 | 无 |
| 11 | 有效 | 标准更新 | 6.5耐热氧老化性能 | 经耐热氧化性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于80%。 | 删除 | 删除了“耐热氧老化性能”技术要求 |
| 12 | 有效 | 标准更新 | 6.6耐循环盐雾腐蚀性能 | 经耐循环盐雾腐蚀性能 90 个周期，即 720h 试验后，产品内金属构件应无明显锈蚀，产品外观应无明显变化。 | 经耐循环盐雾腐蚀性能 90 个周期，即 720h 试验后，产品内金属构件应无明显锈蚀，产品外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。 | 更改了经耐循环盐雾腐蚀性能试验后的外观要求。 |
| 13 | 有效 | 标准更新 | 6.7耐二氧化硫腐蚀性能 | 经耐二氧化硫腐蚀性能测试后，产品外观应无明显变化，力学性能保留率应大于 80%。 | 删除 | 删除了“耐二氧化硫腐蚀性能”技术要求 |
| 14 | 有效 | 标准更新 | 6.8 耐风沙吹蚀性能 | 经耐风沙吹蚀性能测试后，应无明显磨损现象，试样的光学性能保留率应大于 80%。 | 经耐风沙吹蚀性能测试后，应无明显磨损现象。 | 更改了经耐循环盐雾腐蚀性能试验后的要求。 |
| 15 | 有效 | 标准更新 | 6.9 耐紫外光暴晒性能 | 耐紫外光暴晒性能 经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，产品外观应无明显变化,材料的机械力学性能保留率应大于 80%。 | 耐荧光紫外灯人工加速老化性能 经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。 | “耐紫外光暴晒性能”修改为“耐荧光紫外灯人工加速老化性能 ”同时修改了外观和性能要求。 |
| 16 | 有效 | 标准更新 | 6.10耐氙弧灯人工加速老化性能 | 经过人工加速老化试验后，产品外观应无明显变化，材料的机械力学性能保留率应大于 80%。 | 经过耐氙弧灯人工加速老化试验后，产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。 | 更改了经过人工加速老化试验后，产品的外观要求。 |
| 17 | 有效 | 标准更新 | 7.1.2 状态调节 | - 7.1.2.1进行试验前,应按 GB/T 2918的规定进行不少于24h的状态调节,温度宜选用(23±2)°C、相对湿度宜选用(50士5)%。 - 7.1.2.2 耐高温湿热试验前，将试样置于温度(23±2)°C、相对湿度(50±10)%的环境中进行不少于86h的状态调节。 | 进行试验前，应按照 GB/T 2918 规定将试样置于温度（23±2）℃、相对湿度（50±5）%和气压86 kPa ～106 kPa的环境中进行至少 88 h的状态调节。 | 更改了状态调节，与GB/T 22040-2025一致。 |
| 18 | 有效 | 标准更新 | 7.3 外观 | 外观质量在光线良好的条件下进行目测。 | 试验后，在正常光线下，直接目测观察。 | 与GB/T 22040-2025中7.1.3一致。 |
| 19 | 有效 | 标准更新 | 7.5耐温度交变性能 | 按GB/T 22040—2008 中6.3 的规定进行测试。 | 按GB/T 22040—2025 中6.2 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 20 | 有效 | 标准更新 | 7.6耐高温湿热性能 | 按GB/T 22040—2008 中6.4 的规定进行测试。 | 按GB/T 22040—2025 中6.3 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 21 | 有效 | 标准更新 | 7.7 耐循环盐雾腐蚀性能 | 按GB/T 22040—2008 中6.5 的规定进行测试。 | 按GB/T 22040—2025 中6.4 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 22 | 有效 | 标准更新 | 7.8耐风沙吹蚀性能 | 按GB/T 22040—2008 中6.6 的规定进行测试。 | 按GB/T 22040—2025中6.5 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 23 | 有效 | 标准更新 | 7.9 | 耐紫外光暴晒性能 按GB/T 22040—2008 中6.7 的规定进行测试。 | 耐荧光紫外灯人工加速老化性能 按GB/T 22040—2025 中6.6 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 24 | 有效 | 标准更新 | 7.10耐氙弧灯人工加速老化性能 | 按GB/T 22040—2008 中6.10 的规定进行测试。 | 按GB/T 22040—2025中6.7 的规定进行测试。 | 与GB/T 22040-2025一致。 |
| 25 | 有效 | 标准更新 | 8.1 表 |  | 删除了“耐热氧老化性能、耐循环盐雾腐蚀性能”，“耐紫外光暴晒性能”修改为“耐荧光紫外灯人工加速老化性能” | 与GB/T 22040-2025一致。 |

三、先进性情况

本次“浙江制造”标准的修订前认真研读了专家复审的意见，对标准文本进行了修改，主要是规范性引用文件中标准的修订导致本标准的修改，不涉及标准的先进性。同时列出原标准先进性指标对比表，具体见附件A。

| 关键指标 | JT_T 1033-2025 交通分隔栏 | 高端客户要求 | 本次提出团体标准指标 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB_T 22040-2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 |  |  |  |
| 常温抗撞击性能 | 未规定 | 经试验后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。撞击后反光面的逆射系数值应不低于撞击前的80％。 | 经试验后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。撞击后反光面的逆射系数值应不低于撞击前的80％。 | 新增 |
| 实车碾压测试 | 未规定 | 碰撞后不造成二次伤害 | 用重量1.5吨的轿车，在速度60Km/h的状态下，撞击角度分别为0、15、25角度碰撞测试，撞击后交通分隔栏应在撞击后不得断裂、移位，同时交通分隔栏不得插入车身。 | 新增 |
| 反光面的光度性能 | 未规定 | 交通分隔栏反光面的光度性能分R1级和R2级，R1级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于 GB/T 18833中IV类反光膜的要求；R2级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中V类反光膜的要求。 | 交通分隔栏反光面的光度性能分R1级和R2级，R1级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于 GB/T 18833中IV类反光膜的要求；R2级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中V类反光膜的要求。 | 新增 |
| 有害物质限量 | 未规定 | 无重金属等有害物质 | 应符合 GB/T 26572 的规定。 | 新增 |
| 耐循环盐雾腐蚀性能 | 严酷等级分为A级和B级,A级按30个试验周期（240h）B级：经过90个试验周期（720h） | B级：经过90个试验周期（720h）试验后，产品内金属构件应无明显锈烛，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。 | B级：经过90个试验周期（720h）试验后，产品内金属构件应无明显锈烛，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。 | 提升 |
| 耐荧光紫外灯人工加速老化性能 | 经过2004H紫外灯人工加速老化实验后， 产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、剥落、锈点等缺陷。 | 经过2500h紫外人工加速老化试验后，产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、剥落、锈点等缺陷。同时，材料的机械力学性能保留应大于80%。 | 经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。耐荧光紫外灯人工加速老化性能 | 提升 |
| 抗拉性能 | 未规定 | 按 7.16 规定的方法进行试验后，底座与柱体不分离开裂，并底座没有脱离地面现象。 | 按 7.16 规定的方法进行试验后，底座与柱体不分离开裂，并底座没有脱离地面现象。 | 新增 |
| 抗倾斜性能 | 未规定 | 按 7.17 规定的方法进行试验后，倾斜高度达到规定要求。 | 按 7.17 规定的方法进行试验后，倾斜高度达到规定要求。 | 新增 |